prowadzę badania nad oprawami zewnętrznymi (latarnie drogowe). Za pomocą programu relux zamodelowałem projekt ulicy (ulic o róznej szerokości) na której umieściłem oprawy 6 producentów: Signify, Glamox, Schreder, Thorn Lighting, LUG oraz Siteco. Z pośród procucentów wybrałem po 3 rodziny opraw oświetleniowych. Każda z nich ma setki brył fotometrycznych (różne optyki, różne moce[W])

Założono miliony konfiguracji oświetleniowych - ze względu na mnogość zmiennych parametrów obliczeń. W reluxie ustawiłem następujące zmienne. Zmienne są to: szerokość drogi (4-12m, skok co 0,5m), szerokość rozstawienia opraw (40-50m, skok co 0,5), wysokość montażu (5-14m, skok co 0,5m), nawis oprawy (0-2m, skok co 0,5m) oraz oczywiście: pliki fotometryczne (ponad 2300 plików). Dla każdego z nich obliczono więc bardzo dużo konfiguracji, zgodnie ze zmiennymi opisanymi powyżej.
Ponadto obliczono 3 rodzaje rozstawienia opraw wzdłuż drogi: jednostronne i dwustronne i dwustronne naprzemianległe.

Wyniki wyeksportowano do pliku csv. Moim zadaniem jest Racjonalizacja rozmieszczenia opraw oświetleniowych.